# BlueSolar PWM LIGHT Kontroller 12/24 Volt

Cikkszám: 3456789

A napelemes töltésvezérlő úgy lett  kialakítva,  hogy  semmilyen  karbantartást  nem  igényel,  teljesen  automatikus  működésű.

Az  eszközök  bekötése  rajzos  piktogramok  alapján  történik,  először  mindig  az  akkumulátort kell  bekötni,  innen  tudja  meg a  rendszer,  hogy  hány  voltos feszültséggel  fog  dolgozni,  12V  vagy  24  Voltos .

12 Voltos  36  cellás  napelemekhez,

24  Votos 72  cellás  napelemekhez  való.

BlueSolar 12/24-10 időkapcsolóval 10A, 12 V vagy 24 V feszültségen 
• PWM napelemes töltésvezérlő.  
• Két időkapcsoló az alkonytól pirkadatig működés engedélyezésére, vagy korlátozott ideig alkonyat után és korlátozott ideig pirkadat előtti működéshez.  
• Hét szegmenses kijelző az időkapcsoló beállításainak megjelenítéséhez és a hibaállapotok elemzéséhez.  
• Akkumulátor állapotának jelzése túltöltés figyelmeztetéssel.  
• Belső hőmérséklet-érzékelő.  
• Három-ütemű akkumulátortöltés (nagyáramú, abszorpciós, csepptöltés).  
• Túláram ellen védett.  
• Rövidzár ellen védett.  
• A napelemek és/vagy az akkumulátorok fordított polaritású csatlakoztatása ellen védett.  
• Kis feszültség esetén terhelés-lekapcsoló felülbírálata.

Egyéb  tulajdonságok:

LED-ek  jelentése: NAPELEM  rajz:

Nem  világít:  nem  süt a  nap,  vagy  túl  gyenge a  fény

Gyorsan villog:  nagyáramú töltés

Állandóan világít: abszorbciós (normál) töltés

Lassan villog:csepptöltés, az  akku  fel  van  töltve

AKKU Rajz:

ZÖLD:  az  akku   fel  van  töltve  nagyobb  mint  12.7  volt

SÁRGA:    munkafeszültség 12.4-12.7 Volt

PIROS:  alacsony  energiaszint  11.2-12.4 Volt

VILLOGÓ PIROS: kisebb mint 11.2 volt, ez  alatt  lekapcsolja  a  fogyasztót

ÚJRABEKAPCSOLÁS AUTOMATIKUSAN:   12.6  Volt elrésekor.

FOGYASZTÓ:

LED világít: a kimenet be van kapcsolva, fogyasztó működtetehető

LED nem  világít: kimenet kikapcsolva

LED lassan villog:  Túlterhelés

LED gyorsan villog:  rövidzárlat

FIGYELEM:   BÁR  12 VOLTOS  akku  egy  72  cellás   napelemmel  is  tölthető,   a töltésszabályzó  NEM TRANSZFORMÁTOR,   hiába  100 Vattos  például a  napelem  24  volton,  12  esetén  csak 50  Watt hasznosul.

A Kontroller  minőségbiztosítási,  megfelelőségi  adatai  az  eredeti  adatlapon  találhatók